標準件、壓鉚件基本常識

一、標準件（緊固件）：

定義：將兩個或兩個以上零件（或構件）緊固連接成為一個整體時所採用的一類機械零件的總稱。它通常包括11類零件：螺栓、螺柱、螺釘、螺母、自攻螺釘、木螺釘、墊圈、擋圈、銷、鉚釘及組合件。我廠最常用的兩種：

1、螺釘：有十字、一字槽兩大類。按頭部形狀分為：沉頭、盤頭、半沉頭、圓柱頭等。我司經常用的是十字槽沉頭螺釘（GB819-85）、十字槽盤頭螺釘（GB818-85）。

| 規格 | 類型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 沉頭（GB819-85） |  | 盤頭（GB818-85） |  |
|  | 沉頭直徑(MM) | 沉頭高度(MM) | 盤頭直徑(MM) | 盤頭高度(MM) |
| M2 | 3．8 | 1．2 | 4 | 1．6 |
| M2.5 | 4．7 | 1．5 | 5 | 2．1 |
| M3 | 5．5 | 1．65 | 5．6 | 2．4 |
| M4 | 8．4 | 2．7 | 8 | 3．1 |
| M5 | 9．3 | 2．7 | 9．5 | 3．7 |
| M6 | 11．3 | 3．3 | 12 | 4．6 |
| M8 | 15．8 | 4．65 | 16 | 6 |

備註：沉頭螺釘長度指總長度包括沉頭高度在內；盤頭螺釘長度指螺紋長度不包括盤頭高度在內。

螺釘的檢驗:1、外觀及表面處理2、尺寸（注意十和一字槽）3、螺紋

2、鉚釘：A、材料：碳素鋼、銅及銅合金、不銹鋼、鋁及鋁合金。

B、分類：半圓頭、平錐頭、沉頭、半沉頭、平頭、扁圓頭、空心等31種。最常用的有：開口型扁圓頭抽芯鉚釘（GB12618-90）、開口型沉頭鉚釘（GB12617-90）、封閉型扁圓頭抽芯鉚釘（GB12615-90）、封閉型沉頭抽芯鉚釘（GB12616-90）四種。

| 規格 | GB12618-90 | GB12617-90 | GB12615-90 | GB12616-90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公稱直徑 頭部直徑 頭部高度 | 公稱直徑 頭部直徑 頭部高度 | 公稱直徑 頭部直徑 頭部高度 | 公稱直徑 頭部直徑 頭部高度 |
| 3 | 2.93-3.07 5.76-6.24 1.4 | 2.93-3.07 5.76-6.24 1.2 | 2.93-3.07 5.76-6.24 1.4 | 2.93-3.07 5.76-6.24 1.2 |
| 3.2 | 3.11-3.29 5.76-6.24 1.4 | 3.11-3.29 5.76-6.24 1..2 | 3.11-3.29 5.76-6.24 1.4 | 3.11-3.29 5.76-6.24 1..2 |
| 4 | 3.91-4.09 7.71-8.29 1.7 | 3.91-4.09 7.71-8.29 1.4 | 3.91-4.09 7.71-8.29 1.7 | 3.91-4.09 7.71-8.29 1.4 |

備註：在檢驗過程中要注意拉鉚的實配性及拉鉚後的毛刺。

二、壓鉚件

（一）、壓鉚件的表面處理：

| 表面處理 | 尾碼 | 表面處理 | 尾碼 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZINC BLUE （藍鋅） | ZU | COPPER RED（紅銅） | RU |
| ZINC BLACK（黑鋅） | ZB | COPPER YELLOW（黃銅） | YU |
| ZINC YELLOW（彩鋅） | ZC | NICKEL OVER COPPER（銅底鎳） | CN |
| ZINC CLEAR（白鋅） | ZI | NICKEL FIASH（亮鎳） | NI |
| BLACK ANODIZE（氧化黑色） | BL | NICKEL ELECTROLESS（無電解鎳） | EN |
| NATURAL ANODIZE（氧化本色） | NA | CHROME FLASH（亮鉻） | CR |
| BLACK LACQUER（黑漆） | LA | TIN FLASH（亮錫） | ET |

（二）、常見壓鉚件

1、壓鉚螺母：S-M3-1-ZC   A、材質：鋼---S  不銹鋼-----CLS

B、尾部碼：0→0.76MM(適用於0.8MM的板材)  1→0.97MM(適用於1.0-1.2的板材)     2→1.37(適用於1.5-2.0的板材)

C、壓鉚底孔：M2、M2.5、M3的底孔都為4.3MM。      C值是4.22MM

M4的底孔為5.4MM,   C值為5.38MM

M5的底孔為6.4MM,   C值為6.38MM

2、壓鉚螺母柱：

- 通孔：SO-M3-8-ZI          a、材質分為：鋼—SO  不銹鋼—SOS    b、SO-3.5M3-8-ZC(3.5表示底孔為5.4MM,C值為5.38MM)     SO-M3-8-ZC(底孔為4.2MM,C值為4.19MM)

SO-M4-8-ZC(底孔為6.0,C值為5.95MM)    SO-3.5M4-8-ZC(底孔為7.2,C值為7.11MM)

- B、盲孔：BSO-M3-8-ZC                        a、材質分為：鋼—BSO  不銹鋼—BSOS           b、BSO-3.5M3-8-ZC(3.5表示底孔為5.4MM,C值為5.38MM)    BSO-M3-8-ZC(底孔為4.2MM,C值為4.19MM)

BSO-M4-8-ZC(底孔為6.0,C值為5.95MM)    BSO-3.5M4-8-ZC(底孔為7.2,C值為7.11MM)

3、壓鉚螺釘：

A、圓頭壓鉚螺釘：FH-M3-6-ZC    a、材質分為：鋼—FH  不銹鋼—FHS 鋁--FHA    b、底孔與螺紋相同（如M3底孔為3.0MM、M2.5底孔為2.5MM）               c、壓鉚螺釘的圓頭直徑：M2.5—Φ4.1MM  M3-- ΦΦ4.6MM    M3.5—Φ5.3MM  M4—Φ5.9MM   M5—Φ6.5MM  M6—Φ8.2MM  M8—Φ9.6MM

B、六角頭壓鉚螺釘：NFH-M3-12-ZC   a、材質分為：鋼—NFH  不銹鋼—NFHS

| b、底孔： 規格 | 底孔（MM） | 內切圓直徑H（MM） |
| --- | --- | --- |
| M3 | 4.8 | 6 |
| M4 | 4.8 | 6 |
| M5 | 5.0 | 6.35 |
| M6 | 6.0 | 7 |

4、浮動螺母：AS-M3-1-ZC

| 規格 | 非自鎖螺紋 |  | 自鎖螺紋 |  | 柄部碼 | 最小板厚 | A值 | 底孔 | C值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 鋼 | 不銹鋼 | 鋼 | 不銹鋼 |  |  |  |  |  |
| M3 | AS | AC | LAS | LAC | 1 | 1.0 | 0.97 | 7.4 | 7.34 |
|  |  |  |  |  | 2 | 1.4 | 1.37 |  |  |
| M4 | AS | AC | LAS | LAC | 1 | 1.0 | 0.97 | 9.4 | 9.32 |
|  |  |  |  |  | 2 | 1.4 | 1.37 |  |  |
| M5 | AS | AC | LAS | LAC | 1 | 1.0 | 0.97 | 10.3 | 10.29 |
|  |  |  |  |  | 2 | 1.4 | 1.37 |  |  |
| M6 | AS | AC | LAS | LAC | 2 | 1.4 | 1.37 | 13.1 | 13.06 |

5、鑲入螺母：F-M3-2

| 規格 | 型號 |  | 柄部碼 | 板厚 | A值 | 底孔 | C值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 鋼 | 不銹鋼 |  |  |  |  |  |
| M2、M2。5、M3 | F | FS | 1 | 1.5-2.3mm | 1.5 | 4.4 | 4.34 |
|  |  |  | 2 | 大於等於2.3mm | 2.3 |  |  |
| M4 | F | FS | 1 | 1.5-2.3mm | 1.5 | 7.4 | 7.34 |
|  |  |  | 2 | 大於等於2.3mm | 2.3 |  |  |

| 規格 | 型號 |  | 柄部碼 | 板厚 | A值 | 底孔 | C值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 鋼 | 不銹鋼 |  |  |  |  |  |
| M5 | F | FS | 1 | 1.5-2.3mm | 1.5 | 7.9 | 7.87 |
|  |  |  | 2 | 大於等於2.3mm | 2.3 |  |  |
| M6 | F | FS | 3 | 3.2-3.9 | 3.1 | 8.75 | 8.71 |
|  |  |  | 4 | 4-4.7 | 3.9 |  |  |
|  |  |  | 5 | >4.7 | 4.7 |  |  |

6、松不脫：PF11、PF13、PF21、PF31、PF41、PF10、PF091、PFA1等。

A、PF10.1-M2.5-13.6      柄部碼(適用于相對應的板厚):0—1.0MM(適用板厚0.8-1.5)  1—1.8MM(適用於板厚1.5-2.5MM)     2—2.6MM(適用於板厚2.5-4.0MM)   底孔為4.0MM        C值為3.98MM

B、PF11-M3-0-NA   螺紋長度碼：0—螺紋長度為4.32MM    1—螺紋長度為5.84MM         2—螺紋長度為7.37MM     (注意十、一字槽或加減槽的檢驗)

C、PF092-M3-16.8-NA          柄部碼(適用于相對應的板厚):0—1.0MM(適用板厚0.8-1.5)  1—1.8MM(適用於板厚1.5-2.5MM)     2—2.6MM(適用於板厚2.5-4.0MM)   底孔為4.5MM        C值為4.48MM   (鋁質旋鈕套高度為7.6MM)

D、PF31-M3-16-CN

| 規格 | 型號 |  | 長度尺寸 | 板厚 | A值 | 底孔 | C值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 鋼 | 不銹鋼 |  |  |  |  |  |
| M3 | PF31 | PFS31 | 16 | 1.0 | 0.97 | 6 | 5.97 |
|  | PF32 | PFS32 | 16 | 1.5 | 1.47 |  |  |
| M4 | PF31 | PFS31 | 16 | 1.0 | 0.97 | 6.4 | 6.37 |
|  | PF32 | PFS32 | 16 | 1.5 | 1.47 |  |  |
| M5 | PF32 | PFS32 | 16 | 1.0 | 0.97 | 8 | 7.97 |
|  | PF32 | PFS32 | 16 | 1.5 | 1.47 |  |  |

7、漲鉚螺母：可分為圓頭和六角頭。

A、圓頭：Z-M3-2-ZC

| 規格 | 型號 |  | 柄部碼 | 板厚 | A值 | 底孔 | C值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 鋼 | 不銹鋼 |  |  |  |  |  |
| M3 | Z | ZS | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 5.0 | 4.98 |
|  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 2.0 | 2.0 | 2.0 |  |  |
| M4 | Z | ZS | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 6.0 | 5.98 |
|  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 2.0 | 2.0 | 2.0 |  |  |
| M5 | Z | ZS | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 7.95 |
|  |  |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 |  |  |
| M6 | Z | ZS | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 8.98 |
|  |  |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 |  |  |
| M8 | Z | ZS | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 10.98 |
|  |  |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 |  |  |

- 六角頭：NZ-M3-2-ZC

| 規格 | 型號 |  | 柄部碼 | 板厚 | A值 | 底孔 | C值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 鋼 | 不銹鋼 |  |  |  |  |  |
| M3 | NZ | NZS | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 5.0 | 4.98 |
|  |  |  | 2.0 | 2.0 | 2.0 |  |  |
| M4 | NZ | NZS | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6.0 | 5.98 |
|  |  |  | 2.0 | 2.0 | 2.0 |  |  |
|  |  |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 |  |  |
| M5 | NZ | NZS | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 7.95 |
|  |  |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 |  |  |
|  |  |  | 4.0 | 4.0 | 4.0 |  |  |
| M6 | NZ | NZS | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 8.98 |
|  |  |  | 4.0 | 4.0 | 4.0 |  |  |
|  |  |  | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  |  |
|  |  |  | 6.0 | 6.0 | 6.0 |  |  |
| M8 | NZ | NZS | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | 10.98 |
|  |  |  | 4.0 | 4.0 | 4.0 |  |  |
|  |  |  | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  |  |
|  |  |  | 6.0 | 6.0 | 6.0 |  |  |

備註:壓鉚件的檢驗應注意:外觀及表面處理、尺寸規格、螺紋、鹽霧實驗、耐高溫性。