|  |  |  |  |  | 版 本 号 |  | ## A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铆接工艺规范 |  |  |  | 修改次第 |  | 00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 页次/总页数 |  | 1/5 |  |  |
| 铆接工艺规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 版 本 号 |  |  |  | ## A |  |
|  |  | 铆接工艺规范 |  | 修改次第 |  |  |  | 00 |  |
|  |  |  |  | 页次/总页数 |  |  |  | 2/5 |  |
| 版本/修改次第 |  | 更改页次/章节 | 编制 | 审核 |  | 批准 |  | 生效日期 |  |

|  |  |  |  | 版 本 号 |  | ## A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 铆接工艺规范 |  | 修改次第 |  | 00 |  |  |
|  |  |  |  | 页次/总页数 |  | 3/5 |  |  |
| 本规程规定了QCRC铆接工艺要求及质量标准，适用于冷藏箱生产中所有需铆接的零部件及操作人员。 - 铆钉种类 QCRC工厂内所选用的铆钉有半圆头铆钉、扁圆头铆钉 、抽芯铆钉 、环槽铆钉(哈克钉)等。 二.抽芯铆钉铆接工艺要求 1、铆接材料及设备的选用 以AVDEL铆钉为例把重要的铆接工艺参数列举如下: 铆钉型号; 铆接厚度(mm); 钻头大小(mm); 气压(bar). BE61-0509; 1.0~3.0; 4.1~4.3; 80~120. BE61-0512; 3.0~5.0; 4.1~4.3; 80~120. BE61-0614; 3.5~6.0; 4.9~5.1; 80~120. BE61-0618; 6.0~8.5; 4.9~5.1; 80~120. 2711-0817; 4.8~11.1; 7.0~7.1; 80~120. 2; 11-0617 4.8~11.1; 4.9~5.1; 80~120. 2774-0613; 1.6~6.3; 4.9~5.1; 80~120. 2774-0817; 4.8~11.1; 7; 80~120. 1663-0521; 6.4~12.7; 4.1~4.2; 80~120. 1663-0613; 1.6~6.3; 4.9~5.1; 80~120. 1663-0619; 4.8~11.1; 4.9~5.1; 80~120. 1663-0621; 6.4~12.7; 4.9~5.1; 80~120. 1663-0631; 12.7~19.8; 4.9~5.1; 80~120. 2. 工具的使用 每天使用铆枪前检查枪嘴有无碎片,滴几滴润滑油到空气进口里;检查是否有漏气,检查气动枪的气压是否符合说明的最低标准。 |  |
|  |  |  |  | 版 本 号 |  | ## A |  |  |
|  |  | 铆接工艺规范 |  | 修改次第 |  | 00 |  |  |
|  |  |  |  | 页次/总页数 |  | 4/5 |  |  |
| 3.铆接要求 转孔时转头的大小要选择正确，要垂直面板，不要倾斜；铆钉插入孔中进行拉铆，铆钉头必须平，不能凸出，抽芯也不能凹进，不得歪斜和间隙。 三、实芯铆钉铆接工艺要求 1.铆接材料及设备的选用 实芯铆钉铆接工艺参数: 铆钉规格; 铆钉直径(mm); 铆接厚度(mm); 钻头直径(mm); 液压压力(MPa). 3/16*9/16; 4.76; 6.7; 4.8; 13~15. 3/16*7/16; 4.76; 5; 4.8; 13~15. 3/16*1/2; 4.76; 15.9; 4.8; 13~15. 3/16*11/16; 4.76; 7.5; 4.8; 13~15. 1/4*5/8; 6.35; 6.7; 6.5; 16~18. 1/4*13/16; 6.35; 12.15; 6.5; 16~18. 1/4*3/4; 6.35; 7.5; 6.5; 16~18. 1/4*11/16; 6.35; 7.5; 6.5; 16~18. 1/4*15/16; 6.35; 10; 6.5; 16~18. 3/8*7/8; 9.52; 10; 9.6; 18~20. 3/8*1; 9.52; 10.85; 9.6; 18~20. 3/8*15/16; 9.52; 9.7; 9.6; 18~20. 2.设备的使用 每天使用液压铆接钳前检查油位,如果油位较低,加入AW46液压油,打开电源,待正常运转3~5分钟后, 启动铆枪按钮检查油缸行程是否正常。 3.铆接要求 在铆接时要明确图纸要求并对前工序零部件作检验,严格遵守设备操作规程,并要以下注意几点: 3.1清除铆接孔边的毛刺。 3.2铆接前检查铆钉型号正确，表面光滑无不良缺陷， 3.3铆接孔中心对齐，接触面无毛刺。 3.4铆接后压头直径1.4～1.6d( d为铆钉公称直径)，高度min0.4～0.6d，成型一致、美观。用“止通规”检查，检验规范为： |  |
|  |  |  |  |  | 版 本 号 |  | ## A |  |
|  |  |  | 铆接工艺规范 |  | 修改次第 |  | 00 |  |
|  |  |  |  |  | 页次/总页数 |  | 5/5 |  |
|  | 铆钉直径; 最小压头直径(止); 最大压头直径(通). 4.76; 6.538; 7.472. 6.35; 9.142; 10.16. 9.52; 13.328; 15.232. 3.5铆钉头与零件接触面间隙<0.05mm, 铆接零件夹层间隙应<0.15mm。 3.6铆钉无歪斜，孔无隙缝，T形夹、铆钉无明显裂纹、损伤等缺陷。 四.环槽铆钉(哈克钉)铆接工艺要求 1.铆接材料及设备的选用 环槽铆钉(哈克钉)铆接工艺参数列举如下: 铆钉型号; 配套铆帽; 铆接厚度; 钻头大小; 气压 (BAR). 2801-0806; 2839-1200; 8.8; 6.5; 54-100. 2801-0808; 2805-1200; 11.68; 6.5; 54-100. 2801-1206; 2805-1200; 8.8; 9.8; 54-100. 2801-1208; 2839-1200; 11.68; 9.8; 54-100. 2691-1214; 2605-1200; 12.83; 9.8; 54-100. 2691-1008; 2605-1000; 11.68; 8.2; 54-100. 2.工具的使用 使用前检查拉铆枪是否完好,检查气动枪的气压是否符合说明的最低标准。 3.铆接要求 钻孔时钻头的大小要选择正确,要垂直板面,不得倾斜;铆钉插入孔中进行拉铆,不得歪 斜,不得出现铆接间隙。 |